Mitsubishi RV-2F-D / B1 pok. 301

Dawid Knapik, Krzysztof Kołek

Kraków, 19 października 2023

Spis treści

1.	Adresy IP robota oraz komputera PC.	- 3 -

2.	Ustawianie pozycji robota ze skryptów MATLAB.	- 4 -

3.	Kinematyka robota.	- 5 -

1.	Notacja Denavita-Hartenberga.	- 5 -

2.	Kinematyka odwrotna.	- 7 -

4.	Przenoszenie wzorów z MATLAB do MS-Word.	- 9 -

5.	Wersje.	- 11 -

# Adresy IP robota oraz komputera PC.

Robot posiada adres IP 192.168.0.20, a komunikacja wykorzystuje port o numerze 10002.

Komputer PC MUSI posiadać adres IP 192.168.0.2. Z innego adresu robot ignoruje połączenia.

# Ustawianie pozycji robota ze skryptów MATLAB.

Robot aktualizuje swoje położenie poprzez wykonanie programu w Melfa Basic:

Open "COM2:" As #1

Print #1, "CONNECTED"

Print #1, "1"

*START

Input #1, M1, M2, M3, M4, M5, M6

P1.X = M1   ' mm

P1.Y = M2   ' mm

P1.Z = M3   ' mm

P1.A = M4   ' radians

P1.B = M5   ' radians

P1.C = M6   ' radians

Mov P1

Print #1, "OK"

GoSub *START

Program odczytuje po TCP/IP (występująca nazwa „COM2” to tylko symulowane połączenie TCP/IP) pozycje kartezjańskie końcówki i kąty końcówki i realizuje ruch do otrzymanej lokalizacji.

Przykładowy skrypt programu MATLAB wygląda następująco:

t = tcpip('192.168.0.20',10002)

fopen(t)

if t.BytesAvailable > 0

char(fread(t,t.BytesAvailable))'

end

% while 1

fwrite(t,'400 -200 200 -1 1 -0.9')

while t.BytesAvailable == 0 ; end; char(fread(t,t.BytesAvailable))'

fwrite(t,'400 100 400 -1 1 -0.9')

while t.BytesAvailable == 0 ; end; char(fread(t,t.BytesAvailable))'

fwrite(t,'400 -200 200 -1 1 -0.9')

while t.BytesAvailable == 0 ; end; char(fread(t,t.BytesAvailable))'

% end

fclose(t)

# Kinematyka robota.

Intrinsic vs. Extrinsic rotations: In an intrinsic system, each of the elemental rotations is performed on the coordinate system as rotated by the previous operation(s). In an extrinsic system, each rotation is performed around the axes of the world coordinate system, which does not move.

https://en.wikipedia.org/wiki/Rotation_matrix

EXTRINSIC !!!!!! Euler angles:

Jakie strzałkowanie ?????

No i które ?????? https://en.wikipedia.org/wiki/Euler_angles

Rys. 1 przedstawia osie robota oraz znaki kątów w osiach. Tabela 1 prezentuje dopuszczalny zakres ruchu w każdej z osi.

Rys. 1. Oznaczenie osi robota.

Tabela 1. Zakres obrotów w osiach robota.

| Oś | Zakres zmian [deg] |
| --- | --- |
| J1 | -240 / +240 |
| J2 | -120 / + 120 |
| J3 | 0 / +160 |
| J4 | -200 / + 200 |
| J5 | -120 / + 120 |
| J5 | -360 / + 360 |

## Notacja Denavita-Hartenberga.

Każde złącze ma jeden stopień swobody więc jego działanie można opisać jedną liczbą: kątem obrotu (człon obrotowy) lub przemieszczeniem (człon pryzmatyczny). W notacji Denavita-Hartenberga niezbędnym jest odpowiednie przyporządkowanie lokalnego układu współrzędnych do każdego złącza. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie tabeli (Tabela 2), przejścia między następującymi po sobie układami współrzędnych. Przyjęto oznaczenia:

θi – obrót układu współrzędnych i-1 wokół osi zi-1,

αi – obrót układu współrzędnych i-1 wokół osi xi,

di – przesunięcie układu współrzędnych i-1 wzdłuż osi zi-1,

ai – przesunięcie układu współrzędnych i-1 wzdłuż osi xi.

Tabela 2. Parametry zmian układów współrzędnych.

| Ukł.wsp. | a | α | d | Θ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | -π2 | L1 | Θ1 |
| 2 | L2 | 0 | 0 | Θ2-π2 |
| 3 | L3 | -π2 | 0 | Θ3-π2 |
| 4 | 0 | π2 | L4 | Θ4 |
| 5 | 0 | -π2 | 0 | Θ5 |
| 6 | 0 | 0 | L5+L6 | Θ6 |

Rys. 2 prezentuje wymiary robota. Wymiary zestawiono w Tabela 3. Wymiar L6 to odległość końcówki manipulatora do środka zamocowanej rakietki.

Rys. 2. Wymiary robota.

Tabela 3. Parametry zmian układów współrzędnych.

| L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 295 | 230 | 50 | 270 | 70 | 180 |

Macierz transformacji między układami współrzędnych opisana jest równaniem:

Ti-1i=RotZΘi*Trandi*Tranai*RotX(αi)		( 1 )

czyli

Ti-1i=cos⁡(Θi)-sin⁡(Θi)cos⁡(αi)sin⁡(Θi)sin⁡(αi)aicos⁡(Θi)sin⁡(Θi)cos⁡(Θi)cos⁡(αi)-cos⁡(Θi)sin⁡(αi)aisin⁡(Θi)0sin⁡(αi)cos⁡(αi)d10001	( 2 )

Finalne przesunięcie to:

T06=T01*T12*T23*T34*T45*T56			( 3 )

gdzie:

T01=cos⁡(Θ1)0-sin⁡(Θ1)0sin⁡(Θ1)0-cos⁡(Θ1)00-10L10001		( 4 )

T12=sin⁡(Θ2)cos(Θ2)0L2sin⁡(Θ2)-cos⁡(Θ2)sin(Θ2)0-L2cos(Θ2)00100001	( 5 )

T23=sin⁡(Θ3)0cos(Θ3)L3sin⁡(Θ3)-cos⁡(Θ3)0sin(Θ3)-L3cos(Θ3)0-1000001	( 6 )

T34=cos(Θ4)0sin(Θ4)0sin(Θ4)0-cos(Θ4)0010L40001			( 7 )

T45=cos(Θ5)0-sin(Θ5)0sin(Θ5)0cos(Θ5)00-1000001			( 8 )

T56=cos(Θ6)-sin(Θ6)00sin(Θ6)cos(Θ6)00001L5+L60001		( 9 )

## Kinematyka odwrotna.

Kinematyka odwrotna liczona jest za pomocą procedur numerycznej optymalizacji zawartych w pakiecie ALGLIB (https://www.alglib.net/).

# Przenoszenie wzorów z MATLAB do MS-Word.

- Utworzyć równanie symboliczne i podać jego opis w LaTex np.:

syms a b

eq=sqrt(sin(a^2)/cos(b));

latex(eq)

ans =     '\sqrt{\frac{\sin\left(a^2\right)}{\cos\left(b\right)}}'

- W plik HTML między znaczniki $$ wstawić opis w latex:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML"></script>

<title>tex texample</title>

</head>

<body>

$$ \sqrt{\frac{\sin\left(a^2\right)}{\cos\left(b\right)}} $$

</body>

</html>

- Otworzyć plik HTMS w Chrome (Rys. 3).

Rys. 3. Wygląd wzoru w Chrome.

- Na wzorze w Chrome wybrać opcję „Show Math As” / „MathML Code” (Rys. 4).

Rys. 4.Wybór opcji „Show Math As” / „MathML Code”.

Wyświetli się okno z tekstem, który należy skopiować do schowka (Rys. 5).

Rys. 5.Okno z tekstem opisu wzoru.

- Tekst ze schowka należy skopiować do dokumentu MS-Word. Następnie na skopiowanym tekście należy nacisnąć klawisze Ctrl + t. KLAWISZE MAJĄ BYĆ NACIŚNIĘTE KOLEJNO, NIE JEDNOCZEŚNIE. Będzie to skutkowało pojawianiem się w tekście wzoru ( 10 ).

sin(a2)cos(b)	( 10 )

# Wersje.

| 2023-10-18 | K.Kołek | Macierze DH; sposób wkładania wzorów z MATLAB do Word |
| --- | --- | --- |

https://publications.europa.eu/code/pl/pl-4100100.htm#:~:text=zdania%20wsp%C3%B3%C5%82rz%C4%99dne%20po%C5%82%C4%85czone%20sp%C3%B3jnikami%20wyja%C5%9Bniaj%C4%85cymi,ani%2C%20czy%2C%20zarazem).

Nie rozdzielamy przecinkiem zdań złożonych współrzędnie, które połączone są spójnikami łącznymi, rozłącznymi lub wyłączającymi (i, bądź, tudzież, oraz, albo, lub, ni, ani, czy, zarazem)